nrf52832空中升级

- 1.一些软件的安装

- （一）安装

- （1）gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3-20150921-win32.exe

oreutils-5.3.0.exe

make-3.81.exe

nrfjprog.exe

mergehex.exe

前三个安装点击下一步即可

后两个软件需要安装 nRFgo Studio的安装目录下找到

C:\Program Files (x86)\Nordic Semiconductor\nrf5x\bin

- Python 和nrfutil安装

python-2.7.12.amd64.msi

nrfutil

双击python-2.7.12.amd64.msi安装

将 Python 的路径添加到系统的环境变量中（下文有具体步骤）

安装好了 Python2.7 之后 pip 已经安装上了，将 pip 的路径配置到环境变量中，打开 cmd，输入 pip 出现命令列表则表示已经安装成功

我的 Python 和 pip 路径分别为：

GitHub 中下载 nrfutil 的相关文件

https://github.com/NordicSemiconductor/pc-nrfutil/

解压压缩包并打开有 setup.py 文件的目录，在此处打开 dos 命令(shift+右键打开)

输入 python setup.py install 这步骤需要有网络的时候运行，安装可能需要等待几分钟时间。

安装成功之后，这个时候<python 安装目录>\Python27\Scripts 的目录下出现了 nrfutil.exe则表示安装完成。

在 DOS 命令下输入 nrfutil 可以获取更多关于 nrfutil 的信息，则表示 nrfutil 安装成功

- （二）添加软件环境变量

把路径Path : C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.9

2015q3\bin;C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin添加到环境变量

- 打开位置

- 右键，打开属性

- 选择高级系统设置，打开

- 选择系统变量

- 2.SDK下载之后编译错误的解决

- （一）uecc.h 文件找不到

- 下载micro-ecc

- 下载完成之后将名字改为micro-ecc，解压文件

- 把micro-ecc文件夹复制到 SDK\external\micro-ecc

- 缺少micro_ecc_lib_nrf52.lib

- 方法一：

- 双击批处理文件SDK\external\micro-ecc\build_all.bat即可生成lib文件；

- 方法二：进入SDK\external\micro-ecc\nrf52_keil\armgcc路径，进入cmd模式，输入make 生成lib文件。

- 缺少密钥，使用 nrfutil 来生成 key

- （1）在 cmd 命令中输入以下内容：

- nrfutil.exe keys generate d:\cc_test\private.key

- 如图在 d 盘的 cc_test 文件夹中会生成 private.key 文件

- （2）然后使用这个生成的文件来生成 public key

- 这里我们直接生成.c 文件

- 在 cmd 中输入：

- nrfutil keys display --key pk --format code

- d:\cc_test\private.key --out_file d:\cc_test\public_key.c

- 输入完成之后文件夹中会出现相应的.c 文件了

- 将这个文件改名为 dfu_public_key.c ，将<bootloader 工程>\examples\dfu\bootloader_secure

- 这个路径下的 dfu_public_key.c 用新生成的替换掉。

- 此时再编译 bootloader，已经没有错误的提示了

- 下载程序

- Bootloader 程序为SDK\example\dfu\bootloader_secure

- 直接下载协议栈和bootloader即可完成升级（实际应用时通常需要将bootloader和app文件一起下载）

- 下载过程

方法一：

- 先要生成bootloader setting, 这个文件包含了app version ,bootloader version , hw version, 等信息。

- 执行nrfutil.exe settings generate --family NRF52 --application nrf52832_xxaa_app.hex --application-version 3 --bootloader-version 2 --bl-settings-version 1 bootloader_settings.hex

- 合并hex文件

- mergehex.exe --merge nrf52832_xxaa_bootloader.hex s132_nrf52_5.0.0_softdevice.hex --output production_final1.hex

- （bootloader程序和协议栈）

- mergehex.exe --merge production_final1.hex nrf52832_xxaa_app.hex --output production_final2.hex

- （加入app文件）

- mergehex.exe --merge production_final2.hex bootloader_settings.hex --output production_final.hex

- （加入bootloader_settings文件）

del production_final1.hex

del production_final2.hex

- （删除多余的文件）

- 烧录文件

nrfjprog -f NRF52 --eraseall

nrfjprog -f NRF52 --program "production_final.hex" --verify

nrfjprog -f NRF52 --reset

这时打开手机app nRF Connect即可看到蓝牙名称为Nordic_Buttonless的设备了。（名称应为app程序）

方法二：

- 生成升级包

- 一个 zip 包包含了我们要升级的 hex 文件和 init data 还有数字签名。官方可以 softdevice，

- bootloader 和 application 进行空中升级，在此只演示应用程序的空中升级。

- （一）准备好应用程序的 hex 文件，通常 hex 文件是编译之后出现在_build 文件夹中，默认52832sdk 例程编译出来名称为 nrf52832_xxaa.hex。本次实验我们以串口透传例程作为空中升级的固件。使用的是 Ble_app_uart 例程

- （二）将前面步骤生成的 private.key 和 application.hex 放入同一个路径中，这里将文件同样放在放在 d:\cc_test 下

- （三）在该路径下进入指令模式

- nrfutil pkg generate --hw-version 52 --sd-req 0x9d --application-version 0xff --application nrf52832_xxaa_app.hex --key-file private.pem nrf52832_xxaa_app.zip

- --sd-req的值为协议栈版本，在nrfgo studio 中可以查看

- --application-version 0xff ：0xff是应用层版本，奇怪的是，若写成0xfe，升级的时候过程中手机app会报错。

- --hw-version 52 :硬件版本，芯片为52832，所以为52，

- 将zip文件发送至手机

- 查看包信息

nrfutil pkg display fdu.zip

各个名称的意思

- 升级

- 连接蓝牙，此时蓝牙名称为app文件中定义的名称，可以完成app程序的功能

- 进入升级模式

发送0x01，设备将复位并进入bootloader状态，这时若复位开发板或断电，手机端会看到Nordic_Buttonless的蓝牙名称。

- 发送完以后，可以看到名为DFUTARG的设备，说明此时设备进入bootloader 状态。（此时的蓝牙名称为bootloader中定义的名称），只有dfu服务

- 升级

- 点击右上角的DFU按钮，选择zip文件，开始升级

- （4）完成之后，重启可以看到蓝牙的名称改变，服务也为zip文件中app文件对应的服务（一定要重启，不重启仍然执行bootloader中的程序）